智能睡眠带产品

需求说明书

四川华迪信息技术有限公司

技术文件

技术文件名称：需求说明书

版本：v0.1

拟制：林思璐

四川华迪信息技术有限公司

修改记录

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/修改人 | 拟制/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 （写要点即可） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V0.0 | 李翠、林思璐 | 2025/7/5 | 无 | 无 |
|  | V0.1 | 庞岚月 | 2025/7/5 | 内容补充 | 产品介绍、产品质量需求 |
|  | V0.2 | 李翠 | 2025/7/8 | 内容补充 | 术语缩写与解释 |
|  | V0.3 | 祁楠、陈情 | 2025/7/10 | 最终检查 | 文档格式修改 |
| 注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。 |  |  |  |  |  |

1.文档介绍	4

1.1文档目的	4

1.2阅读对象	4

1.3参考文档	4

1.4术语与缩写解释	4

2.产品介绍	4

3.产品面向的用户群体	4

4.产品应当遵循的标准或规范	4

5.产品范围	4

6.产品中的角色	4

7.产品的功能性需求	5

8.产品的非功能性需求	5

8.1用户界面需求	5

8.2软硬件环境需求	5

8.3产品质量需求	5

# 1.文档介绍

## 1.1文档目的

## 需求说明书是从用户需求而来，用来指导产品功能、应用场景设计

## 1.2阅读对象

## 产品组全体成员，特别是项目经理、硬件设计师、软件设计师（固件设计师）、结构设计师、ID设计师、测试工程师

## 1.3参考文档

[1]Westergaard LM, Alhakak A, Rørth R, et al. Ventricular rate in atrial fibrillation and the risk of heart failure and death. Europace. 2023 May 19;25(5):euad088. doi: 10.1093/europace/euad088. PMID 37083042; PMCID: PMC10228534.

[2]朱建国,那开宪.2006年心房颤动治疗指南解读(1)——室率和节律控制[J].中国医刊, 2007, 42(2):3.DOI:10.3969/j.issn.1008-1070.2007.02.020.

[3]Vital Signs 101. www.hopkinsmedicine.org. 14 June 2022 [2023-11-17]

[4]Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks H. Ganong's Review of Medical Physiology 24. 2012-04-05: 619. ISBN 978-0071780032.

[5]Understanding the Results: Sleep Apnea. med.harvard.edu. Harvard Medical School, Harvard University. [5 September 2014].

[6]Ruehland WR, Rochford PD, O'Donoghue FJ, Pierce RJ, Singh P, Thornton AT. The new AASM criteria for scoring hypopneas: impact on the apnea hypopnea index. Sleep. 1 February 2009, 32 (2): 150–7. PMC 2635578 . PMID 19238801

[7] Obstructive Sleep Apnea in Children. aafp.org. American Academy of Family Physicians. [11 October 2016].

[8]Sleep Disorder Diagnosis Through a Sleep Study. WebMD. [2019-04-26].

[9]Craig Hunt著《TCP/IP网络管理》第一章〈TCP/IP概论〉

[10]谢希仁. 计算机网络. 北京: 电子工业出版社. 2008: 30. ISBN 9787121053863.

[11]Andrew G. Blank. TCP/IP Foundations. New Jersey: John Wiley & Sons. 2006: 2. ISBN 9780782143706.

[12]全国老龄办，2023 年度国家老龄事业发展公报，民政部

## 1.4术语与缩写解释

| 缩写、 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 心率（HR) | 即心搏频率，是单位时间内心脏搏动的次数；一般指每分钟的心跳次数。它是描述心动周期快慢的指标，精确的定义是心室率[1]（ventricular rate）或室率[2]，因为心室是主要形成有效心搏量血流搏动的泵。 |
| 呼吸率 | 呼吸频率是指呼吸的速率。一个人的呼吸频率通常以每分钟呼吸次数来衡量。呼吸频率可能会因发热或其他疾病而增加 [3]。健康成年人在休息时的呼吸频率是每分钟12-15次呼吸 [4]。 |
| 心率变异性（HRV) | 或称心率变异度分析、心率变异性，是一种测量连续心跳速率变化程度的方法。心率变异分析最常用于计算的是心电图中的R波，借由量测RR之间的时间间隔，成为一组数列，再进一步计算与分析。 |
| 呼吸暂停低通气指数(AHI) | 又称睡眠呼吸中止指数，是每小时睡眠时间内呼吸暂停加低通气的次数。呼吸暂停低通气指数是一个用来表示睡眠呼吸暂停的严重程度的数值。在睡眠报告中，成人之AHI的正常范围界定为：[5][6] 正常： AHI<5；轻度睡眠呼吸暂停： 5≤AHI<15；中度睡眠呼吸暂停： 15≤AHI<30； 重度睡眠呼吸暂停： AHI≥30；基于不同的生理学，所以儿童的AHI只要大于1 (AHI>1) 即属于不正常[7]。 |
| MATLAB | MATLAB（Matrix Laboratory，矩阵实验室）是由美国The MathWorks公司出品的商业数学软件。是一种用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。除矩阵运算、绘制函数/数据图像等常用功能外，MATLAB还可用来创建用户界面，以及调用其它语言（包括C、C++、Java、Python、FORTRAN）编写的程序。 |
| AD18 | Altium Designer 18的简称，是一款用于PCB设计的软件。它显著提高了用户体验和效率，具有更好的3D引擎和更高效的布线及文件管理功能。此外，AD18是64位软件，相比于之前的32位版本，性能得到了显著提升。该版本还专注于优化工程师的生产效率，提供了全新的外观和功能。 |
| TCP/IP | 是一种网络通信模型，以及用于网络传输的协议集合，是网际网络的基础通信架构，被应用于各种网络通信中。该协议家族的两个核心协议：TCP（传输控制协议）和IP（网际协议），为该家族中最早通过的标准[9]。由于在网络通信协议普遍采用分层的结构，当多个层次的协议共同工作时，类似计算机科学中的堆栈，因此又称为TCP/IP协议栈（TCP/IP Protocol Stack）[10][11]。 |

# 2.产品介绍

2024年以来，我国已进入深度老龄化，老龄化程度在全球属于中上水平，2023 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，对加强老年医学人才培训培养，扩大康复医疗、老年护理、安宁疗护等服务供给，促进医养结合等作出部署。因此，研发针对老年群体的健康监测产品是大势所趋，市场所需[12]。

我们研发的智能睡眠带是一款专为老年人设计的可穿戴设备，能实时监测心率、呼吸率、睡眠阶段以及是否在床等生理数据。通过4G或NB-IOT无线技术，设备将实时数据上传至云端，供医生或家庭成员远程监控老年人的健康状况。

睡眠监测得到的数据可以观测睡眠阶段的变化，睡眠阶段主要分为非快速眼动睡眠（NREM）和快速眼动睡眠（REM），通常，一晚的睡眠由四到五个系列的 NREM 和 REM 组成[8]，分析两个阶段的分布可以评估睡眠质量，进一步了解并优化健康状况。此外还可以帮助诊断和排除多种睡眠相关疾病，如睡眠呼吸暂停症、睡眠癫痫、周期性肢体运动障碍等。

# 3.产品面向的用户群体

本产品的主要用户群体为医养机构和老年人。医养机构通常为老年人提供长期护理、健康监测和康复服务，这些机构对于智能健康设备有着强烈需求，尤其是在老年人健康监护方面。智能睡眠带通过精准的睡眠监测和生理数据分析，帮助机构实时掌握老年人健康状况，提供高效的健康管理。

老年人作为最终用户，尤其是那些有睡眠障碍或慢性疾病的老年人群体，他们对自身健康的关注度较高。智能睡眠带能够帮助他们更好地了解自身的睡眠质量、心率和呼吸情况，从而优化睡眠，改善健康状况。

随着社会老龄化的加剧，老年人健康管理的需求不断增加，尤其是在睡眠健康领域。智能睡眠带精准、便捷的特点，使其成为老年人群体的理想选择，选择本产品的可能性较高，市场前景广阔。

# 4.产品应当遵循的标准或规范

电热毯、电热垫及类似柔性发热器具：GB4706.1、GB4706.8

无线通信规范：GB/T 17626.5-2008

数据安全与隐私保护：GB/T 22239-2008

环境适应性：GB/T 2423.1-2008

质量管理规范：ISO 9001:2015

# 5.产品范围

本产品适用于老年人群体及医养机构的健康监测。智能睡眠带能实时监测老年人的睡眠质量、心率、呼吸率等生理数据，并通过无线技术上传到云端，便于家庭成员或护理人员远程查看。对于需要长期监护或有睡眠问题的老年人，产品提供了一个简单易用的监测工具。它也可以帮助医养机构更高效地管理多个老年人的健康数据，及时发现问题并采取措施。

注：本产品不适用于需要精确医学诊断的场景。例如，医院的重症监护、急救或复杂的疾病诊断等领域。它不能替代医院设备，也不能用于病人的治疗或临床手术。它的功能仅限于健康监测，而非疾病诊断。不包含疾病治疗功能，不涉及药物管理或治疗，不用于进行CT扫描、X光或其他医学影像检查，不提供大规模长期数据分析，只提供实时监控数据。

# 6.产品中的角色

6.1硬件角色

睡眠带本体：是智能睡眠带的核心硬件，负责佩戴在用户身上，集成传感器（如心率、呼吸监测传感器）来实时采集用户的生理数据。它通过物理接触和传感器精确地监测睡眠质量、心率、呼吸率等信息。睡眠带的设计要确保舒适性和稳定性，适应长时间佩戴。

STM32F103RDT6 微控制器：是睡眠带的核心处理器，负责处理传感器采集到的数据，并将其转化为可用的信号。微控制器执行数据处理、控制传感器工作、管理电源以及通过串口通信将数据发送至其他硬件组件或外部设备。它的性能影响到设备的响应速度和数据处理能力。

传感器模块（如心率传感器、呼吸率传感器、加速度传感器等）：用于实时监测用户的身体状态。传感器收集的数据通过STM32F103RDT6进行处理，再通过其他模块传输到云端平台或移动设备。

4G模块：用于智能睡眠带的数据传输功能。它负责通过移动网络将采集到的生理数据上传至云端平台或者其他远程服务器。4G模块提供网络连接，确保数据的实时传输，不受地理位置限制。

电源管理系统：提供所需的电力，确保设备在长时间使用过程中持续稳定运行。电源管理系统需要高效调节电池的充放电，确保设备在使用时不出现电力不足的情况。

6.2软件角色

嵌入式程序（Keil程序）：是控制STM32F103RDT6微控制器的核心软件。通过Keil等开发工具编写，程序负责控制睡眠带的传感器采集、数据处理、通信控制等功能。程序通过串口接收传感器数据，进行必要的处理与转化，再通过4G模块将数据传送给云端或移动设备。它还负责控制设备的启动、休眠模式、状态指示灯等操作，确保设备在各种使用场景下能够稳定运行。

数据接收与处理平台（云端平台或专用服务器）：接收来自智能睡眠带传输的生理数据，进行数据存储、分析和处理。平台将用户的睡眠数据可视化，以便用户或护理人员查看和分析。

# 7.产品的功能性需求

功能性需求分类

| 功能类别 | 功能名称、 标识符 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 检测功能 | 心率模块 | 获取人体心率，并将数据传输至设备处理单元。 |
|  | 呼吸率模块 | 获取用户的呼吸频率，并将数据传输至设备处理单元。 |
|  | HRV（心率变异性）模块 | 监测心率变异性（HRV），分析自主神经系统的健康状况，并为健康管理提供数据支持。 |
| 数据分析功能 | 睡眠分析模块 | 可以测量睡眠分期指标：睡眠时长、浅睡时长、深睡时长、REM时长 |
| 控制功能 | 电源管理模块 | 负责设备的电源管理，确保设备的正常启动、运行。 |
|  | 状态指示模块 | 控制设备状态指示灯，向用户提供设备的运行状态（如充电、工作、待机等）。 |
| 用户交互功能 | 用户界面模块 | 提供设备与用户之间的交互界面，允许用户查看心率、呼吸率、在床/离床状态等 |
|  | 数据查看功能 | 允许用户查看历史健康数据和睡眠质量报告 |
| 数据传输功能 | 无线通信模块 | 利用4G或NB-IOT技术将采集到的生理数据上传至云端或远程服务器。 |

# 8.产品的非功能性需求

## 8.1用户界面需求

| 需求名称 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 界面友好性 | 用户界面应简洁直观，适合老年用户群体操作，避免复杂的功能设置。界面元素应易于理解，操作按钮、文字和图标应清晰可见，符合老年人的使用习惯。 |
| 交互性 | 用户能够方便地查看实时健康数据、历史记录 |
| 可访问性 | 界面应具备一定的可访问性设计，支持放大字体、改变对比度等功能，以方便视力较弱的老年人使用。 |
| 适配性 | 应支持不同屏幕尺寸的设备（如手机、平板、电脑）访问，确保在各种设备上均能提供良好的用户体验。 |

## 8.2软硬件环境需求

| 需求名称 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 计算机配置 | 支持Windows 10及以上版本、MacOS、Android和iOS操作系统。 |
| AD18 | 用于智能睡眠带硬件部分的电路设计和PCB布局，确保硬件设计的精确性。 |
| 开发环境 | 软件开发应使用Keil作为编程环境，嵌入式程序需支持STM32F103RDT6微控制器。 |
| 无线通信 | 支持4G无线通信技术，确保设备与云端的数据传输稳定性。 |
| 硬件适配 | 支持智能睡眠带硬件（如传感器、微控制器、4G模块等）的兼容性和稳定性。 |

## 8.3产品质量需求

| 主要质量属性 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 正确性 | 产品准确测量生理参数（如心率、呼吸率、睡眠质量等），心率误差不超过输入心率的±5%或3bpm中较大者，争取得到2bpm；呼吸率误差不超过输入呼吸率的的±2bpm； 在床/离床准确率应达到100%。 |
| 健壮性 | 产品具备较强的抗干扰能力，能够在不同环境下稳定运行，适应温度、湿度等变化。 |
| 可靠性 | 设备能够长时间稳定运行，避免频繁出现故障或断开连接等问题，确保用户体验。 |
| 性能,效率 | 设备保证实时数据的处理和传输效率，避免延迟。系统响应迅速，具备高效的数据处理能力。 |
| 易用性 | 使用界面设计清晰，功能简洁，易于操作使用 |
| 清晰性 | 数据显示清晰，易于查看 |
| 安全性 | 产品确保用户数据的隐私性与安全性，符合隐私保护法律法规，避免数据泄露。 |
| 可扩展性 | 系统设计具备扩展性，支持未来可能的功能扩展或硬件升级，满足不同用户的需求。 |
| 兼容性 | 软硬件之间协调合作，兼容性良好 |
| 可移植性 | 在各种系统下都可以正常运行，可移植性良好 |
| 唯一性 | 设备ID具有全球唯一性 |